温州的的文教用品有限公司

年产水彩笔300吨建设项目竣工环境保护验收意见

2021年8月7日，温州的的文教用品有限公司根据《温州的的文教用品有限公司年产水彩笔300吨建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州的的文教用品有限公司是一家主要从事水彩笔生产及销售的企业。企业购买位于浙江省温州瓯江口产业集聚区雁云路706号文博科技产业园14幢2单元作为生产厂房，建筑面积4068.49m2。项目设计年产水彩笔300吨，目前实际已达到设计生产能力。

现有职工人数14人，厂区内不设食宿，年生产300天，实行双班制24小时轮班制。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年10月委托绿辰（温州）节能环保科技有限公司编制《温州的的文教用品有限公司年产水彩笔300吨建设项目环境影响报告表》，并于2021年2月3日经温州市生态环境局审查审批（温环建〔2021〕004号）。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资6万元，占总投资额的3.0%。

（四）验收范围

本次为项目整体性验收，验收范围为温州的的文教用品有限公司年产水彩笔300吨建设项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认，除注塑废气由环评预设的UV光解+低温等离子变更为UV光解外，项目性质、规模、建设地点、生产工艺等与环评基本一致，不存在重大变化，满足验收条件。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水主要为注塑、卷包冷却水和生活污水。

注塑、卷包冷却水循环使用不外排，适时补充。

生活污水依托厂区已建隔油化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的B等级标准）后接入市政污水管网，最终输送至瓯江口新区西片污水处理厂进行深度处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）废气

项目废气主要为注塑废气、粉碎、搅拌粉尘和调墨粉尘。

注塑废气经注塑机上方的集气罩收集汇总至楼顶经UV光解处理后通过30m排气筒排放。

粉碎、搅拌粉尘做到密封操作，及时对设备周围的粉尘进行收集处理。

调墨粉尘及时清扫。

（三）噪声

项目噪声主要来源于设备的运行，企业通过采用低噪声设备，加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态等措施从而降低噪声的排放。

（四）固体废弃物

项目生产过程中产生的废物为收集的粉尘，废包装桶及员工的生活垃圾。

收集的粉尘回用处理、生活垃圾委托环卫部门清运。

废包装桶由经销商回收循环利用，如包装桶出现破碎，无法循环利用的，企业拟委托有危废处理资质单位处理。

企业已按相关要求建立了危废暂存间。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

温州瓯越检测科技有限公司委托杭州天量检测科技有限公司于2021年3月31日、4月1日与5月10日-11日在温州的的文教用品有限公司正常生产的情况下，组织对该项目进行现场监测。监测期间该项目生产工况正常，主要生产设备均投入使用，生产负荷达到设计生产能力的75%以上，环境保护设施运行正常，满足验收监测的要求。

（一）污染物达标排放情况

1、废水

监测结果显示，监测日工况条件下，项目生活污水排放口中的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度及其日均值和pH值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，氨氮浓度及其日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关限值要求，总氮浓度及其日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的B等级标准限值要求。

2、废气

监测结果显示在，监测日工况条件下，项目注塑废气经处理后排放的非甲烷总烃、颗粒物浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值要求。

厂界无组织排放监控点测得的总悬浮颗粒物和非甲烷总烃浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值要求。

3、噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧4个噪声检测点两天昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类功能区限值要求。

3、固废

一般固废已经按相关要求妥善处置，危废暂存间与相关台账有待进一步规范。

（二）污染物排放总量核算

根据监测结果与企业提供的生产时长等数据，项目污染物年排放的化学需氧量、氨氮、VOCs总量，均满足环评与批复意见提出的总量控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州的的文教用品有限公司年产水彩笔300吨建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表与审批意见的要求建成，环境保护设施经查验合格，各项污染物均能达标排放并满足总量控制的要求，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件，完善有关资料汇总，及时公示环境信息及竣工验收材料。

2、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013〕54号）、《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发〔2017〕29号）等文件的要求，进一步完善废气收集系统，加强环保设施的运行维护与管理，及时更换UV灯管，提高废气收集效率与处理效率，减少有机废气排放总量。严格按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求进行管理，减少挥发性有机物无组织排放。

3、加强车间环境卫生管理，保持车间地面整洁，及时清理生产边角料。进一步加强危险废物的管理，规范危险废物暂存场所，确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。

4、建议加强厂区内无组织废气与厂界噪声的监控，确保稳定达标排放。

5、建议优化废气处理工艺，采用组合式废气处理设施，提高处理效率，减少有机废气排放总量，确保稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息见“项目竣工环境保护签到表”。

验收工作组成员签名：

温州的的文教用品有限公司

2021年8月7日