温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂

年产开关、插座48吨建设项目

竣工环境保护验收意见

2022年8月5日，温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂根据《温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂年产开关、插座48吨建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和审批部门审查意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂成立于2014年06月04日，位于浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海十二路合泰科技产业园9号生产车间三楼。公司租赁浙江合泰汽车科技有限公司生产厂房，租用面积约5189.324m2，主要从事开关、插座的生产和销售，设计年产开关、插座48吨。员工数30人，生产班制为8小时，年生产300天，厂内不设食宿 。

项目设计生产能力为年产开关、插座48吨，项目实施后，企业实际生产能力已达到年产开关、插座48吨的生产规模，与环评审批产能一致。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年8月委托温州瑞林环保科技有限公司编制了《温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂生产开关、插座48吨建设项目现状环境影响评估报告》，已于2020年9月22日经温州经济技术开发区行政审批局备案，温开环改备〔2020〕1961号。

企业已进行了固定污染源排污许可登记。

（三）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资8万元，占总投资额的8%。

（四）验收范围

本项目验收范围为整体性验收，验收内容为现温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂年产开关、插座48吨建设项目。

二、工程变更情况

根据现场调查，本项目实际建设与环评主要变化情况如下：

本项目丝印工序外协，故不产生丝印废气及相关危废（废包装桶、含油抹布和废丝印板），丝印机实际数量为0台。此外项目现不需要洗板，故不产生洗版废气，原辅料中不再使用洗车水。雕刻机原环评预设数量为10台，现实际为7台。项目取消切割工艺，水切割机原环评预设数量为3台，现实际为0台。

上述变动，不影响产能，不增加污染因子，不增加污染物排放量，参照环发﹝2015﹞52 号和环办环评﹝2018﹞6 号中的文件精神，以上变化不属于重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水主要为清洗废水、冷却水和生活污水。

企业生活污水经化粪池预处理、清洗废水经沉淀池沉淀达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值；总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的 B 等级标准限值），纳管输送至温州经济技术开发区第三污水处理厂处理达标后排放。温州经济技术开发区第三污水处理厂目前执行的出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。冷却水循环使用，不外排。

（二）废气

项目废气主要为破碎粉尘、注塑废气和磨边粉尘。

注塑废气：各注塑机上方安装集气罩，废气经18m排气筒高空排放。

破碎粉尘：以无组织形式车间排放，加强车间通风。

磨边粉尘：本项目磨边工程中为水磨，产生的粉尘经水带走，产生的发散粉尘极少，不做定量分析。

（三）噪声

企业通过采用低噪声设备，加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态等措施从而降低噪声的排放。

（四）固体废弃物

项目生产过程中产生的废物主要有玻璃边角料、PC边角料、污泥和生活垃圾。

玻璃边角料出售相关单位回收利用，PC边角料破碎后回用注塑，污泥和生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

监测结果显示，本项目生产废水排放口监测得的化学需氧量、悬浮物、石油类浓度值和pH值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准限值要求，氨氮、总磷浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013)相关限值要求，总氮浓度值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级限值要求。

2、废气

监测结果显示，本项目注塑废气排放口检测的颗粒物和非甲烷总烃浓度值符合《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015)中表5规定的大气污染物特别排放限值要求。厂界无组织检测的总悬浮颗粒物和非甲烷总烃浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)中表9规定的限值要求。

3、噪声

监测结果显示，本项目厂界昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、固废

一般固废已经按相关要求妥善处置。

（二）污染物排放总量核算

根据监测结果与企业提供的数据，项目污染物年排放的化学需氧量、氨氮、VOCs总量，均满足环评提出的总量控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂年产开关、插座48吨建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的现状环境影响评估报告及环评批复建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意该项目通过环境保护设施竣工自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件，完善有关资料汇总，及时公示环境信息及竣工验收材料。

2、健全环境管理制度，各类环保设施由专人负责，将环保责任落实到人。加强污水设施运维，科学合理投药，使其长期处于最佳运行状态，保证污染物稳定达标，避免事故性排放。规范排放口和监测采样口设置，完善环保标识和操作规程。清洗区域要做到干湿分区产并做好废水收集。

3、加强车间环境卫生管理，保持车间地面整洁，及时清理生产边角料。做好日常生产中污泥的收集，减少跑冒滴漏。

4、生产过程中应做好环境管理，固废要分类堆放、收集，并按规范处置。

5、做好高噪声设备的隔音减震措施，确保厂界噪声稳定达标排放。

6、加强运行检测，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等开展自行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息见“项目竣工环境保护签到表”。

验收工作组成员签名：

温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂

2022年8月5日

2022年8月5日会议签到表

| 项目名称 | 温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂年产开关、插座48吨建设项目环境保护竣工验收会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 公司会议室 |  |  |  |
| 会议时间 | 2022年8月5日 |  |  |  |
| 参加人员 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 电话 |
|  |  | 温州经济技术开发区滨海戈顿电器厂 |  |  |
|  |  | 温州瓯越检测科技有限公司 |  |  |
|  |  | 浙江越丰生态环境科技有限公司 |  |  |